附件：

北京中医药大学附属护国寺中医医院

运维安全管理系统采购项目

招标参数

本项目将根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》要求，满足运维安全管理工作中安全防护需要，构建安全的信息系统环境，满足等级保护2.0标准，拟购置性能出色、价格合理的运维安全管理系统，需求如下：

1采购产品一览表

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维安全管理系统 | 1 | 台 | 国产 |

2技术要求

| 指标名称 | 指标项 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 资质要求 | 产品资质 | - 具备《计算机软件著作权登记证书》； - 具备国家公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； - 具备IT产品信息安全认证证书； - 具备国家涉密信息系统产品检测证书； - 产品必须是自主研发而不是OEM产品； |
| 系统架构 | 产品架构 | 软硬件一体化产品，采用标准机架式硬件结构； |
|  | 部署方式 | - 旁路代理模式，不影响正常业务流量； - 支持HA双机部署； |
|  | 管理结构 | B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
|  | 网络接口 | >=100/1000M RJ45*6个自适应以太网口； |
|  | 数据存储 | 设备内置存储系统，存储空间2TB*2，采用RAID磁盘阵列； |
|  | 可管理对象数量 | 内置100个主机/设备操作监控许可证书； |
| 性能要求 | 并发会话数 | - 图形并发会话数>=300 - 字符型并发会话数>=900 |
| 功能要求 | 支持协议 | - 字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET、RLOGIN、AS400； - 图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11； - 文件传输协议：FTP、SFTP； - 数据库远程操作协议：支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计； - 支持通过应用发布的代理进行协议扩展，支持Radmin、Pcanywhere、 HTTP/HTTPS，可定制开发其它访问协议及客户端支持； - #支持协议端口自定义；（提供相关Web页面截图证明）； - #提供安全终端仿真协议监控时实现会话复制和跟踪的方法的技术先进性证明；（提供相关证明材料）； - #提供FTP二次登录系统及实现文件传输和过程监控方法的技术先进性证明；（提供相关证明材料）； - #提供实现远程虚拟桌面访问统一管理和监控的系统及方法的技术先进性证明；（提供相关证明材料）； - #提供在远程桌面传输协议监控时实现操作识别的系统及方法的技术先进性证明；（提供相关证明材料）； |
|  | 运维方式支持 | - Web访问方式：支持使用IE、Chrome、firefox、safari等浏览器直接调用H5控件实现运维操作；支持Web页面调用DB2cmd、PLSQL、Toad、Mysql、Sqlplus、Isqlw、SqlAdvantage、PowerBuilder、SqlPlusW、Sqlldr、mstsc、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、Netterm、LeapFTP等运维客户端工具； - Web访问方式：支持运维用户个人保存未托管的目标主机账号密码；支持运维用户快速连接自设定的被授权主机； - #Web访问方式：支持批量启动目标主机；支持批量在目标主机组上执行脚本文件； - 资源菜单访问方式：支持使用Windows远程客户端连接堡垒机图形化资源菜单（支持Mstsc、VNC、DB、HTTP）、SSH客户端工具连接堡垒机字符型资源菜单（支持SSH、Rlogin、Telnet）、FTP客户端工具连接堡垒机FTP菜单（支持FTP、SFTP）实现目标设备的访问 - 客户端访问方式：支持使用SQL Manager、Navicat、ISQLW、DBVisualizer、mstsc、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、Netterm、LeapFTP等运维客户端工具实现数据库及目标设备的访问； - Web访问方式:通过系统的Web页面控件直接访问服务器或通过WEB页面调用本地工具（含数据库官方客户端）直接访问服务器；（提供相关Web页面截图证明） - #web访问方式支持直接输入目标IP快速连接功能；（提供相关Web页面截图证明）； - #支持HTML页面方式连接远程服务器而不需要安装任何客户端（提供相关Web页面截图证明）； |
|  |  | - 客户端访问方式：支持通过管理员常用的客户端(如SecureCRT、PUTTY、Mstsc、PLsql、SQLplus等)直接连接堡垒机再访问到服务器； - 支持客户端(SecureCRT、putty)clone session功能； - 支持secure shell client软件中直接调用sftp功能； |
|  |  | - 登录资源菜单访问：客户端访问审计系统即可显示用户能访问的主机资源菜单，用户通过字符菜单或图形菜单选择列表方式直接访问服务器；菜单方式访问支持所有协议； |
|  | 身份认证 | - #支持多种认证方式：本地密码认证、UsbKey认证、第三方CA证书认证、RSA动态口令认证、安盟动态口令认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD域认证以及短信认证； - 支持系统自带的Usbkey和Token令牌强身份认证模式； - 内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色；（提供相关Web页面截图证明） |
|  | 访问授权 | - 支持SSO功能，运维人员不必输入服务器帐号及密码，无需进行二次登录认证； - 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、命令关键字、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 - 支持粗放式访问授权模式，授权条件仅基于运维用户（用户组）和目标主机IP地址段，不限制使用的系统账号及协议等其它条件； - 支持审批模式：运维用户访问特定的服务器设备必须经过管理员的临时审批授权才能进行，否则无法进行任何操作； - 支持对重要设备启用登录审核策略：运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；否则无法登录 - 支持对重要设备启用登录备注策略：运维用户访问设备时必须先填写该次访问的目的等内容，否则无法登录； - 支持对重要命令进行实时审核：运维人员执行命令后，系统响应动作包括：实时审批、忽略指令、断开会话、实时告警； - #支持工单授权功能：通过运维人员申请或管理员下发工单的方式来赋予运维人员访问目标服务器的权限，且有工单生效时间限制；（提供相关Web页面截图证明）； - 支持登录预处理命令设置；（提供相关Web页面截图证明） - 支持设定会话连接单位时间内空闲无操作，连接自动断开；（提供相关Web页面截图证明） - 支持运维用户多次登录失败自动锁定账号功能及解锁机制设定； - 支持审计限制策略：限定管理员针对指定的运维用户的运维记录进行审计； - 支持授权限制策略：限定管理员针对指定的运维用户进行授权管理； - #支持登录预处理命令设置：登录成功后，自动执行指定的操作命令； - #支持所有访问授权策略导出及是否覆盖性导入功能； - 支持协同会话功能；支持运维空闲会话时间全局设置限制功能 - #支持权限拓扑功能，可根据用户名或主机查看对应权限及相关用户或主机；（提供相关Web页面截图证明）； |
|  | 访问控制及异常告警 | - 支持按用户（用户组）、目标设备（设备组）、系统帐号、命令集和生效时间等内容或按访问授权策略设定安全事件规则；支持指令黑白名单； - 支持对违规操作的指令（黑名单）进行告警、忽略处理、自动阻断或指令审批；（提供相关Web页面截图证明） - 支持以屏幕、邮件、SYSLOG、Snmp Trap、短信方式实时发送告警信息； |
|  | 用户管理功能 | - 支持添加、删除、修改以及启用、停用运维用户； - 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、配置管理员、审计管理员、密码管理员、审计审计员、运维用户等，对各类角色可组合进行细粒度的权限管理 - 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等； - #支持AD域用户、LDAP用户按组织架构批量导入。（提供相关Web页面截图证明）； - 支持用户/用户组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除用户/用户组，实现用户/用户组架构的灵活调整； - 支持用户的移交功能，可以将用户的群组属性和权限交接给其它用户； - #支持多种认证方式：本地静态密码认证、原厂商UsbKey认证、原厂商动态令牌认证、第三方CA证书认证、指纹认证、TOTP认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD域认证以及短信认证；（提供相关Web页面截图证明）； - #支持认证方式全局设定；支持单一用户认证方式设定；支持多种认证方式组合；（提供相关Web页面截图证明）； - 支持运维账号使用有效期管理； - 支持运维用户密码强度管理； - 支持用户组管理，可方便添加、删除、修改组信息及组成员； |
|  | 主机管理功能 | - 支持主机/主机组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除主机/主机组，实现主机/主机组架构的灵活调整； - 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、FTP、SFTP、Oracle、Mysql、Sybase、DB2、MSSQL； - 支持系统类型管理：内置常见系统类型，可自定义添加目标设备的系统类型及内容，包括显示图标、该系统拥有的协议及默认端口等内容； - 支持在线ping主机功能，即时获取该主机存活信息；（提供相关Web页面截图证明） - 支持主机/主机组的批量导入/导出 - #支持主机连接性测试，验证主机的连接协议及相关账号密码的正确性，支持配置定期测试计划；（提供相关Web页面截图证明）； - 支持主机登录限制，同一台服务器可以只允许一个用户登录，防止已登录用户被登出； - 支持自动发现主机，可设定检测网段和服务端口进行扫描； - 支持IP地址集、时间集、指令集管理功能； |
|  | 操作行为记录 | - 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、会话回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 - 支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位（提供相关产品截图证明） - 支持全字段搜索审计日志，只需通过关键信息快速搜索定位 - #支持将常用查询条件设定成模板，供多次引用； - 支持查询结果加密导出 - #支持日志关联分析，可直接关联到日志同个会话中的所有操作日志； - 支持会话录像在线回放、定位回放及下载后使用官方专用客户端离线回放； - 支持审计数据按时间区间进行备份，按周期及磁盘配额进行自动归档，并通过FTP方式自动上传保存 |
|  | 会话过程回放 | - 支持以WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程，无须在客户端安装播放客户端软件； - 支持倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作； - 支持从特定操作指令开始进行定位回放； - 支持回放界面中显示键盘输入、功能键、鼠标动作； - 支持下载回放文件到本地保存，并通过厂家专用播放器查看，防止会话视频记录泄密；（提供相关产品截图证明）； |
|  | 密码管理 | - #支持按设备、数据库、系统帐号、计划执行时间、改密周期、密码策略、改密结果发送等生成详细的改密计划，到期自动执行；（提供相关产品截图证明）； - #支持使用agent方式修改主机密码；（提供相关产品截图证明）； - 支持随机生成不同密码、随机生成相同密码以及手工指定相同密码的密码策略，并能严格遵守密码强度设置； - 支持手工执行改密功能； - 支持改密结果自动发送至密码管理员或FTP上传；支持手工下载全部或部分主机密码功能； - 支持自动改密结果报表； |
|  | 实时监控 | - 支持实时监控近期发生的所有会话信息，显示会话状态（连接中、退出、阻断）； - 支持对会话进行同步监控，执行会话回放、监控和阻断操作； - 支持Vi、Smit、rhel下setup等图形或菜单操作进行全程同步监控； - 支持实时监控审计系统CPU、内存、磁盘的使用情况； - 支持记录审计系统自身的管理操作，保障审计系统自身安全； |
|  | 历史查询及审计报表 | - #支持单一条件快速查询、查询结果二次过滤以及多重条件组合高级查询功能；（提供相关产品截图证明）； - 支持同一次会话中的指令关联查询，显示会话中所有操作指令； - 支持根据查询结果直接定位视频文件，回放历史会话； - 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html、RTF、XLS、ODT格式导出； - 支持自定义报表模板：支持用户配置报表生成条件及报表内容，可生成统计型、明细型报表，图形报表、文字报表； - 支持以日报、周报、月报的方式自动生成周期性报表，并自动发送至指定邮箱； |
|  | 数据安全管理 | - #提供专用数据存储系统的著作权证书； - #提供高性能日志及行为审计系统证书； - 支持自动归档和手动备份、支持以FTP/SFTP等方式自动上传归档数据； - 支持备份数据恢复导入； - 支持空间自管理功能，存储空间不足时能够自动清理老的数据； - 支持系统配置的导入、导出功能； |
|  | 协同操作 | 支持双人协同操作功能； |
|  | 批量执行 | - 支持批量执行功能； - 支持会话批量连接登录功能； - 支持对批量执行结果进行成功或失败判断； |
|  | 消息中心功能 | - 支持工作任务流程及消息中心管理功能：支持用户间互相发送消息，通过消息下发工作任务等功能； - 支持关键事件自动生成消息如：二次审批、备注审批、协同操作邀请； - #支持专用消息接收客户端；（提供相关产品截图证明） |
|  | 系统管理功能 | - 支持页面证书下载；（提供相关产品截图证明） - 支持页面下载系统相关软件； - 支持系统时钟手工配置，支持NTP时间同步配置； - 支持系统配置文件导入及导出功能； - 支持从WEB界面修改网卡IP设置、静态路由设置等内容； - 支持修改不同访问模式（客户端直连、菜单方式）的默认访问端口 - 支持从WEB管理界面重启、关闭设备； - 支持页面超时设置； - 支持通过web界面进行系统升级； - 支持系统运行日志、系统操作日志的查询和统计； - #提供在线排错工具：ping、telnet、tracerroute； - #支持自定义运维协议代理端口号、支持启停运维协议服务； - #支持系统硬件、系统服务进程、数据库、应用代理进程状态实时在线监控； - #支持页面管理硬盘并进行更换（提供相关产品截图证明）； - 支持邮件、短信、Syslog、FTP、SNMP等输出接口配置 - 支持系统告警日志发送；（提供相关产品截图证明） |
| 其他要求 | 产品授权及服务 | - #提供针对本项目的原厂授权函； - 提供原厂三年5*8小时的售后服务承诺； - 提供三年原厂保修及原厂免费现场服务，产品的安装、培训由原厂工程师完成实施； - 在设备维保期内，提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本。 |

3服务要求

- 投标人应提供有行业经验的技术服务资源满足本次项目对产品技术支持服务的要求，完成本项目涉及产品的安装调试。包括配送、安装与调试。

- 服务期限内，提供每年不低于4次的巡检服务及5X8小时应急等服务，并出具相应巡检检测报告及具体整改意见。

- 投标人需对本项目组进行技术培训，保证用户能独立使用和承担日常的维护管理。

- 设备提供不低于3年免费服务，服务包含软件版本升级，包括硬件保换，软件技术服务等；系统故障排除等服务覆盖时间5X8小时，远程技术支持服务需60分钟响应；现场技术支持服务需4小时内上门。

- 根据系统部署实施计划，中标人在收到采购人发货通知书15日内将本项目涉及的设备运达采购人指定的收货地点并完成项目交付。

4对供货商的要求：

1.在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的供应商；

2.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；