采购需求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇病床 | 35 | 张 |
| 2 | ABS床头柜 | 10 | 个 |
| 3 | 化学危化品柜 | 2 | 个 |
| 4 | 治疗车 | 7 | 辆 |
| 5 | 医用转移车 | 2 | 辆 |
| 6 | 输液椅 | 20 | 个 |
| 7 | 输液架 | 5 | 个 |

- 双摇病床

1、规格：2170mm*1000mm*500mm；                                                                                                                                                                                                                                                             2、床体材质：

2.1 床板采用厚度≥1.2mm冷轧钢板拉伸成型，带椭圆形冲压透气孔，四周滚圆工艺无锐边；

2.2 床框采用≥30*60*1.2mm的加厚碳钢矩型管，框架与底座采用焊接机器人自动焊接技术，无漏焊气孔，焊缝均匀，提供投标产品生产厂家焊接机器人购买发票复印件加盖公章和实景照片；

▲3.3 床体表面喷涂优质环保塑粉，静电喷涂工艺，喷涂前经过脱脂、磷化、除油、除锈等处理，粉末应具有抗菌性能，对金黄色葡萄球菌、大肠杆氏菌抗菌率≥99%，喷涂硬度≥H铅笔硬度，总铅含量≤90mg/kg，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》的检验标准，提供投标产品制造商送至第三方检测机构出具的检测报告；

4、床头床尾、护栏：

▲4.1 床头、床尾、护栏板采用HDPE材料，具有抗菌性能，对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，符合GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》的检验标准，提供投标产品制造商送至第三方检测机构出具的检测报告；

4.2 床头、床尾与床体为双杆内插式固定结构，可拆卸，当床头、床尾板锁紧后，可承受≥1800牛的静态拉力和≥900牛的动态瞬时冲击力，床头床尾板不应发生脱卸，提供证明材料；

4.3 四只HDPE吹塑一体成型的大小护栏，长护栏长度≥1000mm，短护栏长度≥830mm，护栏安装好总长度≥1950mm保护范围,护栏阻尼缓冲下降，护栏高度≥380mm，有效保护病人安全；

4.4床体床尾护栏均带角度显示器，床头护栏随床板同时升降；

5、功能

5.1具备背部升降，腿部升降功能，背部升降范围: 0º-70°，脚部升降范围：0º-40°；

5.2摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，内置钢芯，摇杆为铝合金或不锈钢材质，具有过盈保护功能；

5.3采用优质铜套丝杠，保证耐用；                                                                                                   5.4床体四周设置4个输液架插孔，不锈钢升降式输液架高度可调，带ABS旋转式锁紧装置；

5.5引流钩：病床两侧各配置≥2个引流挂钩；

5.6 床底配备杂物架；

5.7病床脚轮为优质防缠绕静音双面脚轮，脚轮直径≥120mm，中控脚踏开关，连续提放刹车踏板≥8万次，刹车总成使用灵活，提供证明材料；

▲5.8病床床垫厚度≥80mm，半棕半海绵，柔软舒适，外罩带拉锁，床垫甲醛释放量≤0.03mg/m³，耐阻燃性：阻燃Ⅰ级，检测依据：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》 、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》，提投标供产品制造商送至第三方检测机构出具的检测报告；

5.9病床整体承重≥240kg，当床面中间部位承受240KG的重物后，其凹陷度应≤20mm，床体无异常，提供证明材料。

6、主要配置（单套）：

1、病床主体1张，2、床头、床尾1套，3、大小护栏2套，4、床垫1张，5、输液杆1个，6、杂物筐1个，7、中控刹车1套。

- ABS床头柜

1、规格：450mm*420mm*740mm；                                                                                                                                                               ▲2、整体采用ABS材料，结构牢固可靠，ABS材料应符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》中耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱，有害物质多环芳烃检测合格的测定标准，提供投标产品制造商送至第三方检测机构出具的检测报告；

3、台面下配有一块伸缩餐桌板和一只抽屉，配备不锈钢暖壶圈；

4、柜体下部配有单扇柜门，并配有屉板一块；

5、床头柜两侧配有隐藏式毛巾架、污物袋挂钩，方便实用；

三、化学危化品柜

1、规格尺寸：H1650mm*W600mm*D460mm，22加仑；                                                                                                                      2、柜体采用双层≥1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔≥40mm，内填特种防火材料，防火性能卓越，柜体采用全焊接非铆结构，使其拥有更长的使用时间；

3、内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响；

4、采用连续钢琴铰链便于平滑关闭；

5、柜体具有醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性；

6、焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性，不易损坏；

7、产品具有防爆性能；

8、柜体内配有可调的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有≥150公斤承重力，独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部，蓄液槽高度为50mm符合EPA要求。

9、柜身底部具有50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢；

10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；

11、柜体标有三种语言的高可见度标签；

12、内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。

四、治疗车

一、技术参数：

1、规格：650mm*450mm*870mm；                                                                                                                                                  ▲2、整体选用优质304不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，不锈钢材料具有抗菌、耐霉性能，对大肠杆菌、洋葱伯克霍尔德氏菌抗菌率≥99%，耐霉菌性能等级为0级，符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》检验标准，提供产品制造商送至第三方检测机构出具符合要求的检测报告；

3、焊接光滑无毛刺，抗腐蚀易清洗耐盐雾；

二、主要结构/工艺：

1、结构设计合理牢固实用，上下三层台面，台面上均设置三面围栏，围栏直径≥9.5mm，台面下部设置加强筋；

2、底部采用四只静音带闸脚轮，脚轮直径≥100mm；

3、第一层台面下设置一个抽屉，安装静音滑轨，不锈钢拉手；

4、产品所有部件经数控加工、激光切割、磨具冲压、氩弧焊接、机器打磨、抛光等工艺，保证成品牢固可靠。

五、医用转移车

1、规格尺寸：1930mm*660mm*510—850mm；

2、安全工作载荷≥170KG；                                                                                                                           3、材质：

3.1 护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度≥300mm，护栏可实现水平、竖直、放倒三种状态，并具有双安全锁进行锁定，防止误操作；

3.2 框架：采用钢制/部分铝制品制成，表面静电喷涂，颜色亮丽持久，粉末涂层整体厚度需≥150μm，硬度≥2H铅笔硬度；

3.3 床板：PP树脂成型制品；

3.4 转运床垫：面料表面防水处理，四角装有拉链，外部面料可水洗；

4、结构：

4.1 背部升降系统：背部升降角度0—70°，气弹簧控制；

4.2 高低调节：金属材质摇杆，具备过载保护功能；

4.3 护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度，两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流，铝压铸一体成型护栏支架，强度高；

4.3 脚轮：中控锁双面带防缠绕功能脚轮，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定；

4.4 独立的中心第五轮系统：脚轮直径≥125mm,推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度≥50mm，通过性更好）；

4.5 床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，托盘能承重10Kg；

4.6 具有输液架收藏架，固定输液杆；

4.7 氧气瓶支架，可放置容量≥5升的氧气瓶；                                                                                                       4.8、车体两侧具有引流挂钩，单钩承重≥5KG，单侧挂钩数量≥2个。                                                                                                               5、配置：车主体1台，一体式护栏2片，双面脚轮4只，中控刹车系统1套，中心第五轮1套，大型底部托盘1块，输液架1根，氧气瓶挂架1个，床垫1张。

六、输液椅

一、主要材质：

1、规格：L825mm*W710mm*H1125mm；                                                                                                                                                  2、座架采用≥φ25*1.0mm冷轧管弯制焊接成型，连接横档采用≥60*30*1.0mm平椭圆管材，支撑管采用≥20*10*1.0mm扁管，整体表面喷涂处理，耐腐蚀；

3、带枕背垫，背垫外套用优质西皮订制、内藏优质海绵，枕头软垫通过橡筋带套在背垫上，可调到合适位置；                                                                                    4、配备书篮，外管用φ14*1.0mm冷轧管弯制，内管用φ12*1.0mm冷轧管弯制，底部焊5*30mm带孔扁铁，表面喷涂处理；

二、主要结构/工艺：

1、单人位设计，结构设计合理牢固实用，靠背可调节角度；

▲2、椅面为皮革面，内包高弹力高密度海绵，皮革应耐擦拭，干擦（500次），》4级，湿擦（250次），》3/4级，碱性汗液（80次），》3/4级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的检验标准，提供产品制造商送至第三方检测机构出具符合要求的检测报告；

3、扶手垫采用9厘厚夹板、15厘厚海绵和优质西皮订制而成；

4、配备输液杆，材质采用≥φ19*0.8不锈钢管，φ6钩型圆钢焊接抛光，表面除油除污。

七、输液架；

1、尺寸：∅500mm*H1300-1900mm；

2、整体采用优质304不锈钢材质焊接而成，板材厚度≥0.8mm,管材厚度≥1.2mm，不锈钢材料具有抗菌、耐霉性能；

3、不锈钢配重底盘，加宽设计，防止倾倒；

4、四只万向脚轮，直径≥50mm，带刹车；

5、四个可收拢式输液挂钩，ABS注塑成型接头；

6、不锈钢环形手握扶手，推行方便。